Федотов Алексей Геннадьевич                UA3VFS           г. Гусь-Хрустальный

Двухтактный, лампово-транзисторный, бестрансформаторный усилитель мощности.

Данная конструкция УМ разработана мной для тех радиолюбителей, у кого нет возможности достать дорогостоящие выходные транзисторы. Идея я думаю далеко не оригинальная, но я до сих пор не встречал таких конструкций. Я не буду описывать преимущества двухтактного УМ перед однотактным. Мало того, что данный УМ двухтактный, лампово-транзисторный, но он еще и бестрансформаторный. Я давно практикую бестрансформаторные схемы УМ. Так, что это можно сказать продолжение. Я не думаю, что данная схема требует специального описания ее работы. Она проста и при правильном монтаже и при отсутствии ошибок работает сразу. Для объяснения работы и настройки транзисторной части можно обратится к моей же статье “Транзисторный усилитель мощности 100Вт”. Ламповая часть тоже не требует пояснения, она традиционна для данных схем. Все три трансформатора Тр1,2,3 выполнены по той же технологии что и в схеме “Транзисторный усилитель мощности 100Вт”.

То есть это трансформаторы типа “бинокль”. Тр1, 2 это маломощные небольшие “бинокли”,

а Тр3 большой  “бинокль” его размеры зависят от выходной мощности. А выходная мощность зависит от типа примененных ламп. Дело в том, что на выходе можно использовать широкий спектр радиоламп, например 6П13С, 6П42С, 6П45С и др. При применении ламп 6П42С и 6П45С выходная мощность может достигать 200-250Вт. В моем варианте с лампами 6П41С выходная мощность 100-150Вт.